## 第五章比选项目服务及其他要求

- 一、项目概述

本项目拟采购医用耗材1批及相关配送服务供应商。

| 包号 | 品目序号 | 产品名称 | 是否进口 | 单价限价 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-01 | β-羟丁酸试纸（血酮试纸） | 是 | 19.5 | 片 | 12800 |
|  | 01-02 | 透明敷贴 | 否 | 2.5 | 张 | 18500 |
| 2 | 02-01 | 负压辅助治疗系统用耗材（三通接头） | 是 | 340 | 个 | 25 |
|  | 02-02 | 负压辅助治疗系统用耗材 （黑色敷料组合包装）（1） | 是 | 3404 | 套 | 200 |
|  | 02-03 | 负压辅助治疗系统用耗材（积液罐） | 是 | 846 | 台 | 500 |
|  | 02-04 | 负压辅助治疗系统用耗材 （黑色敷料组合包装）（2） | 是 | 2,702 | 套 | 340 |
|  | 02-05 | 负压辅助治疗系统用耗材 （黑色敷料组合包装）（3） | 是 | 4,239 | 套 | 140 |
| 3 | 03-01 | 医用胶（1） | 否 | 560 | 支 | 150 |
|  | 03-02 | 医用胶（2） | 否 | 467.5 | 支 | 650 |
|  | 03-03 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓（1） | 是 | 5200 | 把 | 10 |
|  | 03-04 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓（2） | 是 | 2980 | 把 | 10 |
|  | 03-05 | 可回收腔静脉滤器 | 是 | 16240 | 个 | 30 |
|  | 03-06 | 球囊扩张导管 | 是 | 2536 | 个 | 30 |
|  | 03-07 | 造影导管 | 是 | 172 | 根 | 530 |
|  | 03-08 | 导管鞘及穿刺套件 | 是 | 172 | 根 | 100 |
|  | 03-09 | 一次性使用无菌针灸针 | 否 | 0.08 | 支 | 600000 |
|  | 03-10 | 丝线编织非吸收性缝线 | 否 | 50 | 包 | 4100 |
|  | 03-11 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 是 | 82.12 | 包 | 200 |
|  | 03-12 | 组织活检针 | 是 | 630 | 把 | 90 |
|  | 03-13 | 消融电极（外科术中止血装置） | 否 | 910 | 把 | 480 |
|  | 03-14 | 壳聚糖宫颈膜 | 否 | 75 | 支 | 1870 |
|  | 03-15 | 特殊脐带夹 | 否 | 130 | 套 | 1600 |
| 4 | 04-01 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 是 | 71.25 | 片 | 2200 |
|  | 04-02 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料 | 是 | 70 | 片 | 4300 |
|  | 04-03 | 一次性使用无菌敷贴 | 否 | 247.5 | 盒 | 1200 |
| 5 | 05-01 | 动脉血气针（1） | 是 | 11 | 支 | 14000 |
|  | 05-02 | 动脉血气针（2） | 是 | 11 | 支 | 75360 |
| 6 | 06-01 | 一次性使用呼吸机回路套装（湿化罐） | 否 | 105 | 套 | 4000 |
|  | 06-02 | 一次性使用阻抗电极 | 是 | 370 | 套 | 65 |
| 7 | 07-01 | 可吸收性外科缝线 | 是 | 60 | 根 | 3600 |

注：本次的“预采购数量”只作为本项目采购报价使用的数量，最终结算以实际使用数量为准。

- 技术要求

| 包号 | 品目序号 | 产品名称 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-01 | β-羟丁酸试纸（血酮试纸） | 1、用途：用于体外定量检测新鲜毛细血管寄静脉血样本中β-羟丁酸浓度；▲2、包装：单片独立包装；▲3、规格：≤10片/盒；▲4、组成：由试纸和校准片组成；5、材质：试纸由β -羟丁酸脱氢酶、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD，游离酸形式)、菲咯啉醌和非反应成份组成；6、灭菌使用：灭菌包装，一次性使用；▲7、有效期：≥18个月。 |
|  | 01-02 | 透明敷贴 | 1、用途：用于导管和器械的固定，也可直接覆盖保护伤口；2、包装：≤100片/盒；3、规格：至少包含6cm*7cm；4、组成：背衬及粘合剂组成；5、材质：聚氨酯背衬及丙烯酸酯医用粘胶；6、灭菌使用：灭菌包装，一次性使用；7、有效期：≥3年；8、其他要求：具有阻水性、阻菌性，细胞毒性≤1级，致敏性≤1级，无皮肤刺激反应。 |
| 2 | 02-01 | 负压辅助治疗系统用耗材（三通接头） | 1、包装：1个/包；2、 材质：塑料；3、组成：三通接头；4、灭菌使用：灭菌包装，一次性使用。 |
|  | 02-02 | 负压辅助治疗系统用耗材 （黑色敷料组合包装）（1） | 1、包装：1片/包；▲2、组成：至少包含1片聚氨酯泡沫敷料(≥18*12.5*3.3cm)、2张粘性密封薄膜、1把一次性纸尺、1套密封垫及管路组成；3、材质：聚氨酯泡沫塑料；4、灭菌使用：灭菌包装，一次性使用；▲5、可以随意裁剪，可以用在任何伤口部位，配合外固定支架不影响密闭性。 |
|  | 02-03 | 负压辅助治疗系统用耗材（积液罐） | 1、包装：1个/包；2、材质：ABS聚合物材质，内含凝胶；▲3、规格：≥500ml；4、灭菌使用：灭菌包装，一次性使用。 |
|  | 02-04 | 负压辅助治疗系统用耗材 （黑色敷料组合包装）（2） | 1、包装：1片/包；▲2、组成：至少包含1片聚氨酯泡沫敷料(≥10*7.5*3.3cm)、2张粘性密封薄膜、1把一次性纸尺、1套密封垫及管路组成；3、材质：聚氨酯泡沫塑料；4、灭菌使用：灭菌包装，一次性使用；▲5、可以随意裁剪，可以用在任何伤口部位，配合外固定支架不影响密闭性。 |
|  | 02-05 | 负压辅助治疗系统用耗材 （黑色敷料组合包装）（3） | 1、包装：1片/包；▲2、组成：至少包含1片聚氨酯泡沫敷料(≥26*15*3.3cm)、2张粘性密封薄膜、1把一次性纸尺、1套密封垫及管路组成；3、材质：聚氨酯泡沫塑料；4、灭菌使用：灭菌包装，一次性使用；▲5、可以随意裁剪，可以用在任何伤口部位，配合外固定支架不影响密闭性。 |
| 3 | 03-01 | 医用胶（1） | 1、用途：用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭；2、包装：1支/盒；▲3、规格：≥1.5ml/支,喷涂型；4、组成：α-氰基丙烯酸正丁酯、α-氰基丙烯酸正辛酯(；5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥2年。 |
|  | 03-02 | 医用胶（2） | 1、用途：用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭；2、包装：1支/盒；▲3、规格：≥1.0ml/支，腔镜型；4、组成：α-氰基丙烯酸正丁酯、α-氰基丙烯酸正辛酯；5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥2年。 |
|  | 03-03 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓（1） | 1、用途：可用于外科手术中横切、切除或建立吻合；2、包装：1把/盒；▲3、规格：电动击发，杆长340mm，至少包含45mm和60mm的缝合线长度；4、组成：闭合杆、击发杆锁、击发柄、钉砧释放钮、电池包、电池包释放片、手动操控检修孔盖板、刀逆转开关、旋钮、接合翅片等；5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥3年。 |
|  | 03-04 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓（2） | 1、用途：可用于外科手术中横切、切除和/或建立吻合；2、包装：≤12颗/盒（钉仓）；▲3、规格：至少包含1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm和2.3mm的吻合钉闭合高度；4、材质：缝钉材质钛合金；5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥3年。 |
|  | 03-05 | 可回收腔静脉滤器 | 1、用途：经皮放置肺栓塞高危群下腔静脉中，可预防肺栓塞；2、包装：1套/盒；▲3、规格：滤器直径：35mm,滤器长度至少包含20-67mm；4、组成：由滤器和传送系统组成，传送系统包括滤器贮存管、导管鞘、扩张器和推进器；5、材质：滤器由镍钛合金制成；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年。 |
|  | 03-06 | 球囊扩张导管 | 1、用途：用于外周脉管系统的球囊可扩张支架和自膨式支架术后扩张；2、包装：1套/盒；▲3、规格：导管长度≤140mm，外径≤1.8mm，球囊直径至少包含：3*10mm4*15mm,5、*15mm、6*15mm；▲4.组成：至少包含导管远端带有可扩张的球囊，两个不透射线的标记带，导管的头端呈圆锥形；5、材质：球囊材料：尼龙12，导管管体材料：尼龙70D、硫酸钡等；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年。 |
|  | 03-07 | 造影导管 | 1、用途：对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂；2、包装：≤5根/盒；▲3、规格：直径5F，长度至少包含：100-125mm；4、组成：由头端顶端、远端顶端、中间头端、管体、应力释放和座组成；5、材质：由聚亚胺酯、聚酰胺等材料制成，涂层材料为MDX；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年。 |
|  | 03-08 | 导管鞘及穿刺套件 | 1、用途：经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术；2、包装：≤5根/盒；▲3、规格：直径至少包含4-6F，长度≤11cm；4、组成：导管鞘、扩张器、导丝、穿刺针及闭塞器组成；5、材质：导丝：304不锈钢；针管：304不锈钢；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年。 |
|  | 03-09 | 一次性使用无菌针灸针 | 1、用途：中医针灸疗法使用；2、包装：≤10支/盒；▲3、规格：平柄针，至少包含0.25mm*25mm、0.25mm*40mm、0.30mm*75mm、0.18mm*13mm；4、材质：由不锈钢针体与针柄组成；5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥3年。 |
|  | 03-10 | 丝线编织非吸收性缝线 | 1、用途：外科手术中对人体组织的缝合、结扎；2.包装：≤12包/盒；3、规格：60cm，至少包含1#、0#、2/0、3/0、4/0、5/0；4、材质：蚕丝为原料，经处理后成为段装缝线；5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥5年。 |
|  | 03-11 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 1、用途：一般软组织的缝合或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术；2、包装：≤36包/盒；▲3、规格：4-0，26.0mm圆针双针；4、材质：聚丙烯、不锈钢缝针；5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；6、有效期：≥5年。 |
|  | 03-12 | 组织活检针 | 1、用途：用于从软组织如肾脏、肝脏、肺和前列腺获取活检样本；2、包装：≤5支/盒；▲3、规格：至少包含18G*15cm；4、组成：半自动活检针，由衬芯、针管、弹簧、把手和针座组成；5、材质：不锈钢，聚碳酸酯；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥4年。 |
|  | 03-13 | 消融电极（外科术中止血装置） | 1、用途：外科手术中消融、止血、清理手术视野；2、包装：1把/盒；▲3、规格：至少包含210mm*0.7mm；4.组成：左电极片、右电极片、左输水管 、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座外壳、电极座、电极座盖、电线、香蕉插头、PVC管；5、材质：黄铜、镀银；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥3年。 |
|  | 03-14 | 壳聚糖宫颈膜 | 1、用途：用于慢性子宫颈炎的防治，及对创面有保护作用，促进愈合；2、包装：1支/盒；3、规格：中号；4、组成：由膜及夹持器(又称推助器)组成；5、材质：膜由羧甲基壳聚糖、壳碘和明胶制成，夹持器采用PE材料制成；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年。 |
|  | 03-15 | 特殊脐带夹 | 1、用途：用于新生儿脐带的切割分离和脐部综合护理，具有结扎牢固、溅血量少、加速脐带干燥愈合脱落的性能；2、包装：1套/盒；3、规格：简装；4、组成：脐带夹切器，选用配置：护脐垫(胶棉)、护脐垫(壳聚糖)、外带、生物活性愈脐带；5、材质：护脐垫(胶棉)、护脐垫(壳聚糖)；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7.有效期：≥2年。 |
| 4 | 04-01 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 1、用途：适用于渗液较多的创面，压疮，腿或足部溃疡和外伤创面，皮肤撕脱伤和外科创面；2、包装：≤5片/盒；▲3、规格：至少包含10*10cm；4、组成：软聚硅酮创面接触层，具有至少三层结构的吸收垫：聚氨酯泡沫，无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层，防水透气外层保护膜；5、材质：聚氨酯、硅树脂材料制成，带有边；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥3年；▲8、具备透气性背衬；▲9、具备吸收层、分散层、泡沫吸收层、司肤泰克层。 |
|  | 04-02 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料 | 1、用途：适用于渗出性伤口，例如腿或足部溃疡，褥疮和外伤伤口，皮肤小水泡和二期愈合伤口；2、包装：≤5片/盒；3、规格：至少包含10cm*10cm；4、组成：软聚硅酮伤口接触层、聚氨酯泡沫吸收层、透气并防水的外覆薄膜；5、材质：聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、软聚硅酮胶、聚乙烯薄膜；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥3年。 |
|  | 04-03 | 一次性使用无菌敷贴 | 1、用途：供肛肠手术、肛肠外伤创面贴敷用；2、包装：≥10片/盒；▲3、规格：≥120*120mm；4、组成：由涂有医用压敏胶的水刺无纺布、水刺无纺布包裹医用脱脂棉的敷芯以及离型纸组成；5、材质：水刺无纺布、医用脱脂棉、离型纸；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年。 |
| 5 | 05-01 | 动脉血气针（1） | 1、用途：用于动脉血样采集；2、包装：≤100支/件；3、规格：普通型，1CC；4、组成：针头保护帽、塑胶较塞、带有针头的血气针筒、推杆、活塞、鲁尔锁(封堵)帽；5、材质：聚丙烯，针头采用医疗器械用不锈钢材料；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期≥三年；▲8、具备锂锌平衡肝素；▲9、具备双层透气塞。 |
|  | 05-02 | 动脉血气针（2） | 1、用途：用于动脉血样采集；2、包装：≤100支/件；3、规格： 普通型3CC；4、组成：针头保护帽、塑胶较塞、带有针头的血气针筒、推杆、活塞、鲁尔锁(封堵)帽；5、材质：聚丙烯，针头采用医疗器械用不锈钢材料；6、灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥三年；▲8、具备锂锌平衡肝素；▲9、具备双层透气塞。 |
| 6 | 06-01 | 一次性使用呼吸机回路套装（湿化罐） | 1、用途：带引流管的储水罐，能根据罐内的浮标调节罐内水位，供呼吸回路湿化气体用；2、包装：1个/盒；3、规格：≥500ml；4、组成：由罐体、滴水管、盖帽、浮标、铝盘、硅胶垫组成；5、材质：无毒 ABS、无毒 PVC、铝、硅胶；6、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用；7、有效期：≥2年；▲8、湿化罐滴水管的长度至少包含1.1m或1.5m；外径Ф4±1mm；▲9、湿化罐储水量≤150ml±30ml；▲10、在6kPa恒压下，湿化罐泄漏速率≤25mL/min；▲11、具备自动加液装置；12、湿化罐从正常使用位置（水平直立）向任意方向倾斜20°，罐中的水不应溢流到呼吸管路中。 |
|  | 06-02 | 一次性使用阻抗电极 | 1、用途：阻抗心输出量监测系统的专用耗材。临床用于监测重症患者的心功能状态，帮助临床药物滴定和液体管理；2、包装：≤2片/包；3、组成：由传感器、水凝胶和聚乙烯衬垫组成；4、灭菌使用：非灭菌产品，可重复使用；5、有效期：≥18个月 |
| 7 | 07-01 | 可吸收性外科缝线 | 1、用途：适合于既需要可吸收性外科缝线且需要长时间（≥6周）伤口支撑部位的缝合；2、包装：1根/包；▲3、规格：至少包含（1）40mm、单针、线长90cm，（2）31mm、单针、线长70cm，（3）22mm、单针、线长75cm，（4）19mm、双针 线长75cm；4、组成：由医用缝合针和聚对二氧环已酮(PDO)缝合线组成。5、医用缝合针由YB/T 5219-1993 中规定的3Cr13不锈钢材料制造，缝合针针型有圆针、角针、铲针、圆体角针，针径范围0.2mm～1.4mm；聚对二氧环已酮缝线由紫色(燃料为D&C 紫色2号)或不染色的聚对二氧环已酮单丝纤维而成。▲6：吸收周期：≥6周 |

- 三、商务条款

1.服务期限及合同签订要求

1.1服务期限：合同签订后3年。

1.2成交之日起（以成交通知书日期为准），15个工作日内到泸州市中医医院综合采购部办理相关合同签订手续，须带齐成交通知书、廉洁承诺书、履约保证金银行回执单或担保函、公司（厂家）相关资质和产品授权证书等（参照《医疗器械归档资料收集清单》），如成交供应商不能在规定的时间内与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，将追究成交供应商的缔约过失责任。

1.3合同签订后一个月为试用期。试用期内如果连续两次相同质量问题发生并整改不到位的，采购人有权取消第一名的成交资格。

2.服务及交货地点：泸州市中医医院指定的地点。

3.付款方法和条件：根据采购人的实际入库数量，验收合格后，在医学装备部办理入出库手续交财务科，付款周期6个月，请供应商自行核算资金利息。

4.比选响应报价要求及货款结算金额：

4.1报价要求：每个参选产品单价不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”，同时也不得高于本项目规定的单品最高限价。否则报价将视为无效报价。

4.2按月动态结算，合同最终结算价格=∑单品单价*采购人实际采购数量；如果在结算单月，四川省药械集中采购及医药价格监管平台公布的“截止上月末全省医疗机构最低采购价”和“联动参考价”及“本次采购的成交单价”，取三者最低价进行结算。

4.3在三年合同期限内，实际结算金额未达到成交金额总额的，以实际结算金额为准；成交金额结算完毕，合同自动终止，采购人重新实施采购。供应商有义务统计已供货金额，对于采购金额即将达到合同限额的应以书面的形式提前三个月告之采购人，否则对由此超出采购限额的部份应承担不能支付的风险。

4.4 因本项目中每个产品的用量为预估值，所以供应商参与本项目进行总报价只作为经济评分，不作为授予合同的成交金额，签订合同的最终金额即为每包的预算金额。

5.配送及服务要求：

5.1在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供货商负责。

5.2对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由成交供货商负责。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供货商需无条件提供货源。

5.3成交供应商在服务过程中须提供至少1名经过相关培训的临床跟台人员，并提供所需的专业配套工具。

5.4成交供应商在采购人所在地或周边地区设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品必须同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

5.5成交供应商每次送货需由专人送货上门（不接收邮寄），当面核实清点货物后方可办理入库，且须保证货物、发票、随货同行单（公司出库单）、合格证（或检验检疫报告）一并送达，如有缺项，医院有权拒收该货物。因此造成的后果，由成交供应商承担。如在服务期内出现3次以上未按要求进行办理的，医院有权终止合同，由成交供应商承担违约责任。

6.验收标准：按采购方对耗材的验收标准进行验收。

7.其他商务要求

7.1履约保障：成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与合同约定相抵触时，按国家相关规定执行；成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购方除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面取消其供货资格。

7.2如果采购人在正常保管和使用前题下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任,并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。

7.3成交供应商在与采购人签订合同时需提供制造厂家授权书和产品相关注册（备案）证书（在响应文件中不需提供）等采购人要求的相关资质证件（参照《医疗器械归档资料收集清单》执行），如不能提供,采购人有权取消其成交资格。

7.4成交供应商应当在成交通知书发出之日起算20日内将采购文件要求的相关资料交医院审查（不可抗力等因素除外），并按照医院审查要求补齐相关必要资料。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商放弃中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币5000元。②医院重新开展该项采购工作。

7.5成交供应商应当在成交通知书发出之日起算30日内与医院签订书面合同（不可抗力等因素除外）。违者，医院可按照以下原则进行处理：①视为成交供应商拒绝与医院签订合同，取消成交供应商中标资格，由成交供应商承担缔约过失责任人民币10000元。②原则上医院重新开展该项采购工作。③医院也可根据评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一序位候选人为成交供应商，同时进行公示。

8.产品质量要求：

8.1成交供应商所提供的产品，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

8.2成交供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品)，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

8.3成交供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

- 关于成交价格挂网要求双方在合同中进行约定。

- 投标供应商自行核实投标产品须在国家医疗保障局下发的医用耗材最新目录库中，医用耗材国家编码能确保医保患者正常联网结算。若因投标产品未纳入四川省医疗保障局医用耗材最新目录库而导致医保患者无法正常联网结算的，供应商须及时并积极配合相关部门协调处理。